成都百世慧科技有限公司  |  内部学习材料

Simcenter RomAI：产品、原理与客户应用场景

内部学习与交流版

本材料说明 本材料按“ROM 是什么 → RomAI 是什么 → 原理 → 工作流 → 客户场景 → 商机识别 → 百世慧怎么做”的顺序编写，供内部学习与交流。产品信息以西门子官方发布为准，文末附参考来源。 内部资料，仅供学习交流，请勿外传。

# 一、我们为什么要了解 RomAI？

近年来，AI 正在进入工程仿真领域。但“AI + 仿真”并不是一个单一技术，而是包含多种不同路线。西门子目前在这一领域至少形成了几个重要方向：

- PhysicsAI：利用几何深度学习，从高保真仿真数据中学习“几何 → 物理响应”的关系，用于快速设计探索和仿真加速。

- Simcenter Reduced Order Modeling / RomAI：把复杂的高保真仿真模型或测试数据，转化成计算量极低的 Reduced Order Model（ROM，降阶模型），用于快速仿真、系统仿真、实时计算和数字孪生。

- HEEDS AI Simulation Predictor：利用历史仿真数据加速设计空间探索和优化。

因此，我们不能简单地把它们都称为“AI 仿真”。

对于百世慧而言，理解 RomAI 的意义主要有两个：

- 第一，理解未来“仿真数据 → AI 模型 → 快速工程预测”的技术路线。

- 第二，判断什么样的客户和项目真正适合做 ROM / AI 仿真，而不是见到 AI 就做 AI。

西门子对 RomAI 的官方定位是：将高保真仿真和复杂测试数据转换成快速、准确的 AI 驱动降阶模型，并结合深度学习与动态系统理论，实现快速的系统级预测。（来源 1）

# 二、先理解：什么是 Reduced Order Model？

## 2.1 一个最简单的理解

工程仿真中经常存在一个矛盾：

模型越真实，计算越慢。

例如，一个复杂的 3D CFD 模型：

- 几何复杂

- 网格数百万甚至更多

- 包含大量状态变量

- 需要求解复杂的非线性方程

它可能需要几分钟、几小时甚至几天。

但是在产品开发的其他环节，我们可能只需要知道：“在这个流量、这个温度、这个压力下，系统最终会表现成什么样？”如果每次都重新运行完整 CFD，效率非常低。

因此可以做一件事情：用大量高保真仿真数据，把复杂模型“压缩”成一个计算非常快的模型。这个模型就是 Reduced Order Model，ROM，降阶模型。

# 三、ROM 到底在做什么？

可以把一个复杂模型理解成：

输入

↓

复杂高保真模型

↓

大量计算

↓

输出

例如：

流量

压力

温度

阀门开度

材料参数

……

↓

3D CFD

↓

温度场

压力场

流速

效率

……

而 ROM 希望把它变成：

输入

↓

ROM

↓

快速输出

也就是：用一个足够准确、但计算成本极低的模型，近似原来的高保真模型。

西门子对 Reduced Order Modeling 的描述也是类似的：把来自仿真或测试的数据转换成能够快速预测性能的模型，并可以嵌入其他仿真模型或工作流。（来源 2）

# 四、为什么叫“降阶”？

因为原来的高保真模型可能拥有非常多的自由度 / 状态变量 / 空间变量。例如一个复杂系统可能需要 100 万个状态变量才能描述。

ROM 的目的就是把它压缩成几十、几百或者更少的关键状态变量。

不是把物理规律完全删除，而是把对当前应用不重要的复杂度去掉。这就是 “Reduced Order”。

# 五、一个非常重要的认识：ROM 不等于 AI

这是内部首先要建立的概念。ROM 是一个目标 / 方法体系：把复杂模型变成一个更简单、更快的模型。实现 ROM 可以有很多方法。

西门子的 Simcenter Reduced Order Modeling 平台支持的路线包括：

- Response Surface Models

- Linear Algebra

- Control Theory

- Neural Networks

- Machine Learning

- Artificial Intelligence

AI 是实现 ROM 的一种方法，而不是 ROM 的全部。

西门子官方也明确将这些不同的降阶方法放在同一个平台中，并通过 model sweep 等机制帮助工程师比较不同方法。（来源 3）

# 六、那么 RomAI 是什么？

RomAI 可以理解成：西门子将 AI、深度学习与动态系统理论结合，用于建立 AI-powered Reduced Order Models 的产品。它的核心逻辑是：

高保真仿真 / 测试

↓

数据准备

↓

AI / Deep Learning

↓

建立 ROM

↓

验证

↓

导出

↓

系统仿真 / 实时计算 / 数字孪生

西门子目前强调 RomAI 的几个特点：

- 使用高保真仿真或测试数据

- 支持静态和动态模型

- 自动探索神经网络结构

- 支持数据预处理

- 提供模型验证能力

- 支持 FMI、C code、DLL 等形式导出

- 可部署到 Simcenter Twin Activate、第三方平台、IoT 环境或嵌入式硬件（来源 1）

# 七、RomAI 最核心的原理：学习一个“输入 → 输出”的快速映射

例如一个燃料电池系统，原来的高保真模型可能非常复杂：

温度

压力

流量

湿度

负载

……

↓

复杂物理模型

↓

电压

温度

压力

效率

……

如果每次改变一个工况都重新计算完整模型，非常慢。RomAI 的思路是：

大量高保真仿真

↓

产生训练数据

↓

AI 学习

↓

输入 → ROM → 输出

以后输入新的工况，ROM 可以非常快速地给出预测结果。

RomAI 不是“重新计算物理”，而是学习高保真模型所表现出来的输入—输出关系。

# 八、为什么 RomAI 可以这么快？

因为它不再执行完整的高保真求解过程。传统流程：

输入

↓

网格 / 离散化

↓

求解方程

↓

迭代

↓

收敛判断

↓

输出

而训练完成后的 ROM：

输入

↓

AI / Reduced Model

↓

输出

所以计算量可以下降几个数量级。西门子目前对 RomAI 的定位就是 orders of magnitude faster，并强调其目标是让复杂模型达到接近实时甚至实时运行。（来源 1）

# 九、为什么一定要先有高保真仿真？

这是理解 RomAI 最关键的一点。RomAI 并不是“AI 自己懂物理”，而是 AI 学习高保真仿真或测试数据所包含的工程规律。

高保真仿真

↓

高质量数据

↓

AI / ROM

↓

快速预测

如果输入的数据质量很差，ROM 也不会 magically 变好。因此，ROM 的基础仍然是高质量的工程仿真和测试。

做仿真业务的人不能把 AI 理解成对传统 CAE 的替代。相反，AI / ROM 反而进一步提高了高质量仿真数据的价值。

# 十、RomAI 与传统 CAE 是什么关系？

最简单的理解：高保真 CAE 负责把物理问题算准；RomAI 负责把已经算过的复杂物理关系变得足够快。

Abaqus / STAR-CCM+ / Simcenter 3D / Test

↓

高保真数据

↓

RomAI

↓

快速 ROM

↓

系统仿真 / 优化 / 实时

这是一种“上下游关系”，而不是竞争关系。

# 十一、RomAI 和 PhysicsAI 必须区分

这是百世慧目前特别值得内部统一的一个概念。

## PhysicsAI

核心：Geometric Deep Learning。重点解决：新的几何设计来了，它的物理性能是什么？

新几何

↓

PhysicsAI

↓

应力 / 位移 / 温度 / 流场……

因此它非常靠近 CAE 设计探索与优化。

## RomAI

重点解决：一个复杂的高保真模型，如何变成可以快速运行的模型？

3D CFD

↓

RomAI

↓

ROM

↓

1D 系统仿真

↓

控制 / 数字孪生 / 实时仿真

因此它更靠近系统仿真、控制、数字孪生和实时应用。

# 十二、一个非常简单的区分方法

PhysicsAI：研究“这个新设计怎么样？”　RomAI：研究“这个复杂模型怎么快速运行？”

或者说：PhysicsAI 更靠近“设计”，RomAI 更靠近“系统”。当然，两者在实际应用中会有交叉。

# 十三、RomAI 的完整工作流程

一个典型 RomAI 项目可以分成六步。

### Step 1：确定工程问题

例如电池热管理，需要快速预测：不同冷却流量、环境温度、充放电功率下的温度分布。

### Step 2：准备高保真数据

可能来自：

- CFD

- FEA

- DEM

- 系统仿真

- 物理测试

西门子官方明确表示 RomAI 可以处理来自 CFD、FEA、DEM 以及测试的数据。（来源 1）

### Step 3：数据预处理

包括：

- 数据清洗

- 异常值识别

- 变量筛选

- 特征处理

- 输入输出定义

- 数据关联分析

RomAI 本身提供数据预处理和可视化能力，包括变量相关性分析、异常值识别和数据清洗。（来源 1）

### Step 4：训练 ROM

用户定义 Inputs、Outputs、State variables，然后 RomAI 可以自动探索不同神经网络结构，包括隐藏层、神经元数量、training epochs，从而寻找更适合当前问题的模型。（来源 1）

### Step 5：验证

不能因为 AI 预测得很快就直接投入使用，必须比较高保真模型与 ROM：

真实 / 高保真

vs

ROM 预测

查看：

- 最大误差

- 平均误差

- 时间响应

- 不同工况

- 边界条件

- 极端工况

RomAI 提供 target-vs-prediction、hyperplane 和 time-based comparison 等验证工具。（来源 1）

### Step 6：部署

训练完成并验证后，可以导出 FMI、C code、DLL，用于：

- Simcenter Twin Activate

- 第三方仿真平台

- IoT

- 嵌入式硬件

- 控制系统

- 数字孪生

ROM 真正的价值往往不在“训练出来”，而在“部署出去”。（来源 1）

# 十四、客户为什么需要 RomAI？

客户通常不会因为“AI 很先进”而购买。真正的客户需求通常是下面几个。

## 需求 1：高保真模型太慢

例如一个 3D CFD 模型需要 2 小时，但是系统优化需要 1000 次计算，那么就是 2000 小时，显然不可接受。ROM 可以把它变成秒级或毫秒级。

# 十五、客户需求 2：需要大量设计探索

例如设计参数 A、B、C，工况 D、E，组合起来可能有几百、几千甚至更多方案，高保真模型无法全部计算。ROM 则可以快速筛选，最后把最有价值的方案交回高保真 CAE 验证。

ROM 不是取消高保真仿真，而是减少“所有方案都必须做高保真仿真”的浪费。

# 十六、客户需求 3：需要实时运行

这是 RomAI 非常重要的价值。例如数字孪生要求：实际系统运行 → 模型同步计算 → 给出预测。如果模型每次计算需要 10 分钟，就无法实时使用；如果 ROM 只要 0.01 秒，就可能实现实时数字孪生。

因此 RomAI 的价值可以从“加速仿真”，进一步走向“让复杂仿真进入实际运行环境”。

# 十七、客户需求 4：控制系统需要模型

控制器

↓

被控对象

↓

物理模型

如果被控对象是复杂的 3D CFD / FEA，就无法直接放入控制回路。因此：

3D 高保真模型

↓

ROM

↓

控制系统

这就是典型的 Model-in-the-loop / Hardware-in-the-loop 场景。

# 十八、客户需求 5：保护 IP

这是一个容易被忽略、但商业价值很高的场景。客户可能不愿意把完整的 CFD / FEA 模型交给供应商、客户或其他部门，因为里面可能包含大量核心设计知识和企业 IP。

但是可以把高保真模型转换成 ROM：

高保真模型

↓

ROM

↓

交给合作伙伴

对方可以使用“输入 → 输出”，但是不一定能够反推出完整的原始模型。西门子也将 ROM 描述为可以用于 IP protection，并支持以中立形式分享模型。（来源 4）

# 十九、典型客户场景一：汽车热管理

例如整车热管理。高保真：3D CFD，研究冷却液流量、风量、环境温度、散热器结构、电池热负荷。问题是每次计算都很慢。解决：

大量 CFD

↓

RomAI

↓

热管理 ROM

↓

整车系统仿真

以后可以在整车系统层面快速探索不同工况下的温度和热性能。

# 二十、典型客户场景二：电池热管理

这是非常值得百世慧关注的场景。例如电池包的高保真 CFD / 热仿真：

输入：环境温度、充放电倍率、冷却流量、冷却温度、SOC。

输出：单体温度、最大温差、热失控风险相关指标、冷却效率。

训练 ROM：

输入工况

↓

ROM

↓

温度 / 热性能

然后可以用于：

- BMS

- 热管理策略

- 系统优化

- 实时数字孪生

- 控制开发

# 二十一、典型客户场景三：燃料电池

西门子的公开资料中就有相关案例。复杂的燃料电池系统模型如果运行速度不足，会限制控制器开发、Model-in-the-loop、系统优化和实时仿真。通过 ROM，可以让复杂模型达到更快甚至实时运行。

西门子曾引用 Plastic Omnium 的案例：其详细燃料电池系统模型在采用 Simcenter Amesim 与 Reduced Order Modeling 后可以快于实时运行，并使开发周期缩短约 25%。（来源 5）

# 二十二、典型客户场景四：流体系统

例如泵、阀、管路、换热器、流道、涡轮机械。高保真 CFD 非常准确但非常慢，而系统仿真希望快速，于是：

CFD

↓

ROM

↓

1D 系统模型

这就是非常典型的 3D → 1D 降阶应用。

# 二十三、典型客户场景五：机械系统

例如某个复杂结构件的非线性力学响应。输入：载荷、位移、温度、边界条件；输出：力、位移、应力、接触响应。如果完整 FEA 太慢，可以建立 FEA → ROM，然后用于系统级仿真 / 优化 / 控制。

# 二十四、典型客户场景六：物理测试数据

RomAI 并不只处理 CAE 数据，也可以处理 Test Data。例如台架试验得到：

时间

转速

温度

压力

振动

功率

……

RomAI 可以对测试数据进行预处理、建模和训练。因此 ROM 不仅是“CAE 数据 → AI”，也是“测试数据 → 快速工程模型”。西门子官方明确把 simulation data 和 physical test data 都列为输入来源。（来源 3）

# 二十五、典型客户场景七：数字孪生

这是 RomAI 最终价值的重要方向。传统数字孪生：

真实设备

↕

复杂仿真

问题是仿真太慢。使用 ROM：

真实设备

↕

ROM

↕

实时预测

于是可以实现：

- 实时状态估计

- 预测维护

- 虚拟传感器

- 异常检测

- 工况预测

- 控制优化

因此，ROM 是连接“高保真工程仿真”和“数字孪生”的重要桥梁。西门子也明确将 ROM 用于 real-time applications、control、monitoring 和 executable digital twins。（来源 3）

# 二十六、什么客户最适合做 RomAI？

百世慧未来寻找客户时，可以用下面的“六问”。

### ① 有没有高保真仿真？

例如 CFD、FEA、DEM、多物理场、系统仿真。如果客户连高保真仿真都没有，RomAI 项目通常很难从这里开始。

### ② 高保真仿真是不是很慢？

如果每次几秒，没有必要；如果几分钟、几小时、几天，价值开始明显。

### ③ 是否需要大量重复计算？

例如参数扫描、设计优化、工况分析、控制器开发、实时预测。越需要大量重复计算，ROM 价值越大。

### ④ 是否存在明确的输入—输出关系？

输入：

流量、温度、压力

输出：

温度场、压力、效率

如果工程问题非常混乱，很难建立稳定的 ROM。

### ⑤ 是否需要实时或者接近实时？

这是非常强的需求信号。例如控制系统、HIL、Digital Twin、在线监控、在线优化。出现这些关键词，应重点关注 RomAI。

### ⑥ 是否有大量历史数据？

有更好，但不是绝对必要，因为可以通过高保真仿真主动生成训练数据。所以不能把“没有历史数据”直接判断为“不能做 RomAI”。

# 二十七、哪些客户反而不适合？

以下客户需要谨慎：

### 1. 只做一次性仿真

例如一个产品只算一次，ROM 价值有限。

### 2. 高保真仿真本身很快

例如只需要几秒，没有必要建立 ROM。

### 3. 每次模型完全不同

如果产品 A 和产品 B 完全不同，而不是一个产品族内的参数变化，可学习性降低。

### 4. 没有明确的工程输入输出

如果客户只能说“我们想让 AI 预测一切”，这通常不是一个好的 RomAI 项目。

### 5. 客户没有部署场景

如果最终只是“做一个 AI 模型看看”，价值往往比较有限。真正好的项目应该回答：这个 ROM 最终放在哪里？

# 二十八、RomAI 项目的商业逻辑

百世慧不要把 RomAI 理解成“卖一个软件许可证”。真正有价值的项目往往是：

工程问题识别

↓

高保真模型分析

↓

数据准备

↓

数据生成

↓

RomAI 建模

↓

模型验证

↓

部署

↓

客户工程流程集成

因此它天然是“软件 + 仿真 + 数据 + AI + 工程咨询”的组合，这与传统的“license + 培训”完全不同。

# 二十九、百世慧可以提供什么价值？

如果未来开展 RomAI 相关业务，我们真正可以卖的不是“RomAI 软件”，而是：

### 1. 场景识别

帮助客户判断：哪个模型适合做 ROM？

### 2. 高保真仿真

帮助客户建立高质量训练数据。

### 3. 数据工程

帮助客户整理、清洗、筛选仿真和测试数据。

### 4. ROM 建模

使用 RomAI 建立、训练、比较不同 ROM。

### 5. 验证

帮助客户回答：“这个 ROM 到底可信不可信？”

### 6. 部署

帮助客户把 ROM 放进系统仿真、数字孪生或者实际工程流程。

百世慧的价值应该集中在“工程问题 → ROM → 应用”这一完整链条。

# 三十、百世慧尤其应该避免的误区

### 误区一：把 RomAI 当成“AI 替代仿真”

错误。正确理解：RomAI 把高保真仿真的价值进一步放大。

### 误区二：认为有数据就能做

错误。真正重要的是：数据是否覆盖正确的工程设计空间。

### 误区三：认为训练一次以后什么都能预测

错误。ROM 的有效范围取决于训练数据、输入范围、输出定义、物理问题、模型结构。

### 误区四：只看训练精度

错误。必须关注部署后的工程预测是否可靠，尤其是未见工况、边界工况、极端工况。

# 三十一、RomAI 与传统“经验公式”的区别

工程师以前经常使用经验公式，例如：

压力 → 流量

温度 → 效率

转速 → 扭矩

但是复杂系统往往无法用简单公式表达。ROM 可以理解为：用高保真数据学习出一个复杂的工程映射。因此它比传统经验公式复杂得多，同时比完整高保真仿真快得多。所以 ROM 可以处在：

简单经验公式

↑

│

ROM

│

↓

高保真物理模型

之间。

# 三十二、一个非常重要的工程思想：高保真模型和 ROM 应该形成闭环

最佳实践不是 ROM 完全取代高保真模型，而是：

高保真 CAE

↓

生成 / 校准数据

↓

ROM

↓

快速探索大量方案

↓

筛选关键方案

↓

高保真 CAE

↓

最终验证

高保真模型负责可信度，ROM 负责速度。这是百世慧做客户方案时非常值得坚持的原则。

# 三十三、这与百世慧当前仿真战略有什么关系？

结合百世慧目前的业务方向，不因为 RomAI 而突然转向“系统仿真 + 数字孪生 + MBSE”这一整套业务。

原因很简单：RomAI 真正深入应用以后，很容易进入系统仿真、控制、HIL、FMI、数字孪生、实时系统、系统工程，这已经明显靠近系统级业务。而百世慧当前希望重点建立的是工程仿真能力，而不是系统级数字孪生集成公司。

所以现阶段，PhysicsAI 与 Abaqus / HyperMesh / OptiStruct 结合紧密，更适合作为百世慧近期重点研究方向；RomAI 则更适合作为 AI 仿真技术储备 + 特定客户机会驱动型业务。

# 三十四、百世慧内部可以这样记住 RomAI

如果只允许记住五句话：

- ROM = 用更简单的模型近似复杂的高保真模型。

- RomAI = 用 AI / 深度学习等方法建立快速的降阶模型。

- 它的基础不是“AI 凭空产生物理”，而是高保真仿真和测试数据。

- 它最大的价值不是训练模型，而是让复杂模型进入大量计算、系统仿真、实时应用和数字孪生。

- 百世慧卖的应该是“工程问题 → 高保真仿真 → 数据 → ROM → 应用”，而不是单纯卖 RomAI license。

# 三十五、最后：百世慧应该如何理解“AI 仿真”？

我们可以把目前接触到的技术放在一张图里：

工程仿真

│

┌─────────┴─────────┐

│                   │

高保真CAE             测试数据

│                   │

└─────────┬─────────┘

↓

仿真/测试数据

│

┌─────────┼─────────┐

│         │         │

↓         ↓         ↓

PhysicsAI   RomAI    AI Predictor

│         │         │

↓         ↓         ↓

几何→物理   高保真→ROM   设计空间探索

│         │         │

↓         ↓         ↓

设计探索    系统仿真      优化

结构优化    实时仿真

数字孪生

其中：PhysicsAI 更靠近 CAE，RomAI 更靠近系统仿真和数字孪生。

三者共同体现的是一个更大的趋势：仿真正在从“计算工具”走向“工程智能基础设施”。

过去：

仿真 → 得到一个结果

未来：

仿真 → 产生工程数据 → AI 学习 → 快速预测 → 大规模探索 → 优化 → 实时应用

# 附：建议百世慧团队下一步重点学习的三个问题

在真正向客户介绍 RomAI 之前，建议内部先把下面三个问题搞透：

- 问题一：什么样的 CFD / FEA 模型最适合做 ROM？

- 问题二：一个 ROM 项目到底需要多少高保真数据，如何设计这些数据？

- 问题三：ROM 与 PhysicsAI、HEEDS AI Simulation Predictor 到底应该分别在什么客户场景使用？

这三个问题真正搞清楚以后，我们才算真正理解了 Siemens 的 AI 仿真产品体系，而不是只记住几个产品名称。

# 结语

这份材料把“ROM 是什么 → RomAI 是什么 → 原理 → 工作流 → 客户场景 → 商机识别 → 百世慧怎么做”串了起来。西门子官方当前也明确把 RomAI 定位为高保真仿真 / 测试数据到 AI-powered ROM 的工具，并强调 no-code、自动神经网络架构探索、验证以及 FMI / C / DLL 部署能力。（来源 1）

另外，一个对百世慧很重要的判断是：RomAI 值得学，但现阶段不应该因为它而把百世慧的战略重心带向“系统仿真 / 数字孪生集成”。更合理的是把它作为仿真业务的 AI 技术储备和机会型产品；如果碰到电池热管理、燃料电池、复杂 CFD 实时化、控制 / HIL 等天然需要 ROM 的客户，再切进去。这样与我们目前“以工程仿真为主、控制系统级业务投入边界”的战略是吻合的。（来源 3）

参考来源

来源 1：Siemens — Simcenter ROM AI 产品页面　https://www.siemens.com/en-us/products/simcenter/engineering-data-science-ai/romai/

来源 2：Siemens Blog — Introducing Simcenter Reduced Order Modeling　https://blogs.sw.siemens.com/simcenter/introducing-simcenter-reduced-order-modeling/

来源 3：Siemens — Simcenter Reduced Order Modeling 产品页面　https://www.siemens.com/en-gb/products/simcenter/integration-solutions/reduced-order-modeling/

来源 4：Siemens Blog — Reduce model complexity with Simcenter Reduced Order Modeling　https://blogs.sw.siemens.com/simcenter/reduce-model-complexity-with-simcenter-reduced-order-modeling/

来源 5：Siemens Press — Siemens revolutionizes engineering simulation with HEEDS AI Simulation Predictor

整理：成都百世慧科技有限公司 · 内部学习材料，仅供交流使用，请勿外传。