# Abaqus 2025 新功能深度解析

Abaqus 2025 已正式发布。作为行业领先的结构与多物理场仿真平台，本次版本带来了覆盖 Abaqus/CAE、Abaqus/Standard、Abaqus/Explicit 的重大提升，从界面体验、求解性能，到材料模型、接触磨损、耦合分析等多领域，均有实质进化。

百世慧公司帮助用户快速掌握 2025 版本的核心亮点。

# 01｜Abaqus/CAE 建模能力全面增强

Abaqus 2025 大幅减少了依赖关键字编辑（Keyword Editor）的场景，更加强调 GUI 可操作性与工程效率。

### 1. 通用接触中的磨损建模（Wear in General Contact）

现在可在 CAE 中直接分配磨损表面属性，大幅简化接触磨损模拟的模型准备工作。

适用于：齿轮啮合、制动片磨损、密封圈磨损等。

### 2. 转子动力学载荷（Rotordynamic Loads）正式进入 CAE

Abaqus/CAE 原生支持旋转体力场（rotational body forces），用户可无需手动编辑关键词。

适用于：电机、涡轮、压缩机等旋转机械分析。

### 3. 流体膨胀体与腔室交换的分步激活（Step-dependent Activation）

在隐式与显式求解中，允许用户按步骤激活/关闭流体膨胀与腔室交换。

应用场景：安全气囊、流体囊袋、橡胶件内部腔体模拟。

### 4. 从属零件的接缝（Seam）建模支持

支持 dependent part instance 创建接缝，以前只允许独立零件使用。

显著提升结构断裂与分层模拟的灵活性。

### 5. Neuber/Glinka 局部塑性修正（Plastic Response）

CAE 中支持本地化塑性修正（FD04）。

用于疲劳评估前的局部应变推算。

### 6. 状态空间求解器（State-Space Solver）成为瞬态模态分析默认算法

提供无条件稳定性、对阻尼更友好、更快的瞬态模态求解。

# 02｜求解器性能全面提升（Standard & Explicit）

Abaqus 2025 针对非线性、耦合、多步计算等复杂分析进行了重点优化。

### 1. Step Cycling：疲劳 / 磨损工况的自动循环步骤

可自动重复步骤，用于疲劳循环、磨损过程模拟。无需手动复制步骤。

### 2. 多物理场稳定性增强的松弛收敛控制（Alternative Convergence Controls）

FD03 提供新的收敛策略，显著提升强耦合分析的稳定性。

适用：热-结构、电-热-结构耦合等。

### 3. 灵敏度分析增强（Adjoint Sensitivity Enhancements）

支持模态频率、稳态动力学等更多场景，计算速度提升。

### 4. 裂纹扩展场变量导入（Field Import for Fatigue Crack Growth）

可将外部场变量导入子模型以进行裂纹增长分析。

### 5. 梁壳子模型（Beam-to-Shell Submodeling）

用于大型模型简化：全局梁模型 + 局部壳子模型。

### 6. 并行 MPI 支持的 Lanczos 特征值求解器

大幅缩短模态分析时间，支持更大规模的频率提取。

### 7. SPH 并行转换（SPH Conversion in Parallel）

SPH 元素的逐步转换，现在支持并行加速。

适用于金属切削、流固冲击等显式场景。

# 03｜先进接触与磨损模拟能力

2025 版强化长寿命接触磨损预测、网格适应性与接触增强算法。

### 1. Archard 接触磨损模型在 Standard & Explicit 双端支持

并支持节点磨损位移可视化。

### 2. 磨损驱动的 ALE 网格滑移（ALE with Wear）

ALE 网格现在可动态适应磨损距离。

用于：刹车盘、密封件、轮胎接触等高变形区域。

### 3. 非圆截面梁的接触（Beam Contact with Noncircular Section）

更真实的接触面生成、更好的后处理。

### 4. 结构-结构联合仿真接口升级

让 Standard 与 Explicit 的 co-simulation 体验更一致。

# 04｜材料模型新增与增强

Abaqus 2025 在材料真实度上提升显著，特别是长期行为、复合材料及传感器材料模拟。

### 1. 蠕变模型：Darveaux & Modified Darveaux（FD03）

用于长期变形预测（半导体封装、焊点、电子组件）。

### 2. 新的 Hencky 超弹性与粘弹流体模型

提高橡胶、弹性体和流体材料仿真的精度。

### 3. 多尺度 / 各向异性失效准则

支持晶粒级、层合板级损伤与失效。

### 4. 压阻与电阻率模型（Piezoresistive）

用于传感器、电机、机电耦合系统。

### 5. 切向热膨胀系数（Tangent Thermal Expansion）

用于温度依赖膨胀率的热-结构场更准确预测。

### 6. 多孔介质的独立固-流体相膨胀

提升岩土、生物组织模拟的真实度。

# 05｜用户子程序与边界条件扩展

2025 版本继续强化可扩展性（User Subroutine）。

### 新增子程序：UVAREL（FD03）

用于定义单元级输出变量。

### VDLOAD 扩展（FD02）

可访问位移与加速度。

### UEXPAN（FD01）

可定义复杂膨胀，应对多孔材料等。

# 06｜热边界控制与算法优化

热分析在工业中广泛应用（电子、锂电池、结构热失效等），本次热边界更新非常实用。

### 1. 新增热边界幅值控制方式：

- AMBIENT AMPLITUDE

- SINK AMPLITUDE

- RADIATION AMPLITUDE

使得温度相关边界通量更易定义。

### 2. 辐射与对流算法改进

跨步骤计算更平滑，提升热-结构耦合稳定性。

# 07｜总结：Abaqus 2025 的价值与趋势

Abaqus 2025 的更新方向非常清晰：

### 趋势 1：界面友好化（减少 Keyword 编辑）

更多高级物理直接在 CAE 图形界面中完成。

### 趋势 2：求解能力增强（强耦合、多尺度、MPI 并行）

显著提升大型工业模型的求解效率与稳定性。

### 趋势 3：材料模型“更工程化”

覆盖传感器、电机、复合材料、电子封装、流体、岩土等更多行业。

### 趋势 4：磨损、接触、疲劳等寿命分析能力全面提升

进一步扩大 Abaqus 在汽车、航空、工业装备等领域的优势。

# 百世慧：为您提供领先的 Abaqus 技术支持与解决方案

作为 Dassault Systèmes 西南区合作伙伴，百世慧提供：

- Abaqus 软件销售

- 仿真技术咨询与实施

- Abaqus/CAE 专题培训

- 行业仿真解决方案（材料、复合材料、电磁-结构耦合等）

- HPC 高性能计算方案部署

- Abaqus 二次开发与自动化工具链